|  |  |  |  |  | 版 本： | V1.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 密 级： | 内部 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总页数： | 15页 |  |  |
| 某DK建设项目工程文档 项目分工及 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 研发部 |  |  |  |  |  |
|  | 编 写 |  | 熊 飞 20230213 |  |  |  |  |  |
|  | 参与人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校 对 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批 准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 易通星云（北京）科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

版本历史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0/初稿 | 熊飞 |  | 2023.2.13 |  |
| V1.1/修改 | 熊飞 | 吕昱 | 2023.2.14 | 添加路径规划内容 |
| V1.2/修改 | 熊飞 |  | 2023.2.15 | 添加指令，任务关系结构 |

目录

1 范围	1

1.1 标识	1

1.2 文档概述	1

2 引用文档	1

3 术语和定义	1

4 总体设计	2

4.1 项目组成	2

4.1.1 软件组成	2

4.1.2 硬件组成	3

4.2 团队分工	3

4.3 人员分工	3

4.4 项目计划	4

5 概要设计	4

5.1 概念定义	4

5.2 数据流程	5

5.2.1 DD数据流程	5

5.2.2 机器人数据流程	5

5.2.3 视频数据流程	6

5.2.4 任务数据流程	6

5.3 业务流程	6

5.3.1 分配机器人运输任务流程	6

5.3.2 查看机器人终端实时轨迹	7

5.3.3 查看场地视频流程	8

5.3.4 任务视频跟随流程	8

5.4 接口协议	9

5.4.1 接口流程图	9

5.4.2 机器人终端与物联网的接口	9

5.4.3 监控管理（前端）与物联网的接口	9

5.5 软件架构	10

5.5.1 监控管理（前端）	10

5.5.2 监控管理（后端）	10

5.5.3 路径规划服务	10

5.6 用户界面	11

5.6.1 首界面	11

5.6.2 路径呈现界面	11

5.7 部署方案	12

6 非功能设计	12

6.1 容错性	12

6.2 人机交互	12

6.3 可扩展性	12

项目分工及技术方案

范围

标识

1）标识号：DK/1.0。

2）标题：项目分工及技术方案。

3）本设计说明书适用于项目分工及整体技术方案说明。

文档概述

引用文档

本系统的方案设计和实施，依据信息化建设的标准以及保密要求进行，具体参照文件如下：

- 《某DK项目接口设计说明V1.4》，2023.2

- 《接口信息列表讨论稿v1-20230130》，2023.2

术语和定义

表3-1 术语和定义表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| GB28181 | 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 |
| MQTT | 基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议 |
| websocket | 一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议 |

总体设计

项目组成

图4-1系统组成

作业现场代表场地上安装的云台摄像头、运行的巡检和运输机器人，以及模拟的各类虚拟装备，以硬件为主。

物联网和数据管理服务代表后台服务，实现该项目中的后台运算、存储和内容分发功能，全部为软件。

任务调度为监控管理平台的前端呈现，实现该项目中所有和用户交互的功能，其通过路径规划服务和监控管理（后端）获取数据，全部为软件。

    - 软件组成

该项目由多个软件组成，共同实现项目需求目标。主要软件见下表所示。

表4-1 软件组成表

| 序号 | 软件名称 | 软件简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装备模拟软件 | 实现场地虚拟设备数据的产生，并根据平台指令进行响应处理 |
| 2 | 物联网软件 | 对接上层业务系统和场地设备，实现数据的双向通信 |
| 3 | 流媒体服务软件 | 负责接管场地所有摄像头，实现视频数据的传输和云台控制功能 |
| 4 | 视频识别服务软件 | 负责特定场景的视频识别功能。（一期暂不实现） |
| 5 | 时间服务软件 | 负责该项目中所有软件，硬件的时间校对功能 |
| 6 | 路径规划服务软件 | 负责该项目中机器人终端线路的规划功能 |
| 7 | 监控管理（后端）软件 | 负责为监控管理（前端）提供业务数据 |
| 8 | 监控管理（前端）软件 | 负责该项目中与用户交互的所有功能 |

    - 硬件组成

该项目中涉及的硬件见下表所示。

表4-2 硬件组成表

| 序号 | 软件名称 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地云台摄像头 | 负责提供场地的视频数据 |
| 2 | 巡检机器人 | 负责场地任务的巡逻 |
| 3 | 运输机器人 | 负责装备运输的机器人终端 |
| 4 | 服务器 | 负责运行该项目中所有软件的环境 |
| 5 | 无线路由器 | 负责提供Wi-Fi网络 |
| 6 | 千兆交换机 | 负责提供有线网线 |

团队分工

该项目涉及多地，多团队开发，基于系统组成，各团队分工如下表所示。

表4-3 模块分工表

| 模块名称 | 负责团队 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 巡检和运输机器人 | 广城理 | 负责机器人终端开发，并根据接口协议和物联网平台通信 |
| 监控管理（前端） | XX团队 | 负责监控管理（前端）UI功能开发，负责和对接径规划服务和监控管理（后端）数据 |
| 物联网平台 | 成都团队 | 负责对接硬件和上层平台数据，并提供流媒体，图像识别等功能 |
| 路径规划服务 |  | 负责机器人终端的路径规划功能 |
| 监控管理（后端） |  | 负责任务数据、车辆数据、路径数据、地图数据、场地数据等的维护 |
| 装备模拟软件 |  | 负责场地虚拟装备的数据模拟和交互功能 |
| 集成和测试 |  | 负责整体集成和集成测试 |
| 产品设计 | 北京团队 | 负责项目业务流程和产品功能的定义 |
| 场地实施 | ？ | 负责场地云台摄像头安装，无线网线架设，有线和无线网络组建 |

人员分工

以成都团队为例，各成员主要分工如下。

表4-4 人员分工表

| 地点 | 姓名 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 成都 | 吕昱 | 1.负责路径规划算法的研究和实现。 2.负责与项目产品团队的沟通。 |
| 成都 | 熊飞 | 1.负责流媒体、视频识别和物联网功能的对接和实现。 2.负责项目技术方案和开发过程的管理。 3.负责对接机器人终端和对接监控管理（前端），并编写接口文档。 |
| 成都 | 曹松涛 | 1.配合吕博，完成路径规划算法的研究和实现。 2.负责路径规划算法的封装，供外部软件调用。 |
| 成都 | 唐士林 | 1.负责监管管理后端功能的开发。 2.负责装备模拟软件的开发。 3.负责部分物联网功能的开发。 |
| 成都 | 唐勇 | 1.负责项目测试用例的编写。 2.负责集成环境的搭建和集成测试。 |

项目计划

以月度为节点，该项目的开发计划如下表所示。

表4-5 月度计划表

| 月份 | 节点目标 | 细项目标 |
| --- | --- | --- |
| 2月 | - 1.和广城理、前端确定接口协议； - 2.确定项目技术方案； - 3.和产品确认所有业务流程； - 4.完成静态路径规划算法； | 和广城理确定通信协议，并形成接口文档； |
|  |  | 和前端团队确定通信协议，并形成接口文档； |
|  |  | 编写项目整体技术方案，确定分工，流程和部署等； |
|  |  | 和产品团队确定主要业务操作流程； |
|  |  | 设计监控管理后端数据结果，软件整体框架； |
|  |  | 实现静态版路径规划算法，并设计算法封装方案； |
| 3月 | - 1.完成平台和广城理、前端的数据对接； - 2.平台功能开发完成并和前端联调； - 3.前端主要业务流程完成； - 4.完成动态路径规划算法； | 和广城理完成机器人终端真实数据的对接； |
|  |  | 开发监控管理后端所有对外接口功能，以及内部状态维护功能； |
|  |  | 实现动态版路径规划算法； |
|  |  | 前端能呈现所有主要业务功能，并对接真实数据； |
| 4月 | - 1.全系统使用真实数据进行联调； - 2.测试全系统功能并进行整改； - 3.发布全业务流程版本； | 全系统，全业务功能联调； |
|  |  | 系统集成测试； |
|  |  | 整改测试过程中遇到的问题； |

最终计划以飞书上的项目计划《研发专项工作进度计划-开发20230212-项目版v2》为准。

概要设计

概念定义

表5-1 概念定义表

| 序号 | 名称 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指令或计划 | 纸质或电子文档形式的工作要求，主要为非结构化数据。 |
| 2 | 主任务 | 将指令拆分为数字化的形式，一条指令对应一个任务，为结构化数据。 |
| 3 | 路径 | 机器人终端行驶的线路集合 |
| 4 | 地图 | 项目场地的像素集合数据，和常见的经纬度地图不一样 |
| 5 | 子任务 | 一个任务对应多个子任务。比如任务为将2个DAN分别运输到2个地点，需要拆分为2个子任务。 |
| 6 |  |  |

    - 任务数据结构

一个指令对应一个主任务，主任务再拆分为子任务。

每个子任务包含车辆、地图和路径信息。

指令 {

指令代号,

指令来源,

指令负责人,

...

主任务 {

指令代号,

主任务代号,

主任务完成度,

子任务1 {

主任务代号,

子任务1代号,

子任务优先级,

子任务完成度,

车辆信息 {

车辆代号,

车辆状态,

车辆电量,

...

},

地图信息 {

地图代号,

地图宽度,

地图高度,

像素精度,

...

},

路径信息 {

路径代号,

路径数据,

...

}

},

子任务2 {

同子任务1数据,

...

},

}

}

涉及的数据约束如下所示。

任务完成度由什么组成，根据行驶路线的百分比还是其它？

所有的代号值必须全局唯一，且可根据代号值分辨数据类型。比如路径代号PATH-001，地图代号MAP-001等。

数据流程

该项目中，涉及软硬件数据，各项数据的来源以及大致功能，如下表所示。

表5-2 数据分类表

| 序号 | 数据名称 | 数据来源 | 数据介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD数据 | 由装备模拟软件产生 | 包含库存，健康状态等 |
| 2 | 机器人数据 | 由机器人终端产生 | 包含位置，速度，健康状态，在/离线，路径数据等 |
| 3 | 视频数据 | 由摄像头产生 | 包含场地云台和机器人车上的摄像头 |
| 4 | 路径数据 | 由路径规划服务产生 | 机器人终端的行驶路线数据 |
| 5 | 地图数据 | 由监控管理（前端）产生 | 指工作场地的地图数据 |
| 6 | 场地数据 | 由监控管理（前端）产生 | 指工作场地上停车位，充电位等数据 |
| 7 | 任务数据 | 由监控管理（前端）产生 | 包含任务起止时间，优先级，以及涉及的地图，路径数据索引等 |

    - DD数据流程

图 5-1 DD数据流程

该数据由装备模拟软件产生，通过MQTT协议上传到物联网平台。如果监控管理（前端）需要在网页上实时显示DD数据时，一种方案是通过websocket接口从物联网实时订阅（推荐），另一种方案是通过http接口从物联网轮循数据。

    - 机器人数据流程

图 5-2 机器人数据流程

该数据为关键业务数据。机器人终端通过MQTT协议实时上报自身数据到物联网平台。如果监控管理（前端）需要在网页上实时显示机器人终端的数据时，一种方案是通过websocket接口从物联网实时订阅（推荐），另一种方案是通过http接口从物联网轮循数据。

    - 视频数据流程

图 5-3 视频数据流程

该数据为关键业务数据。摄像头通过GB28181协议和流媒体服务建立实时通信链路，根据需求通过RTP协议将视频原始流上传到流媒体服务。为了让监控管理（前端）能播放视频流，流媒体服务软件将视频原始流进行二次封装，转码并提供为http接口服务。

    - 任务数据流程

图 5-4 任务数据流程

该数据为关键业务数据。监控管理（前端）创建任务后，调用物联网平台HTTP接口，将任务数据实时下发到机器人终端。

    - 路径数据流程

图 5-4 路径数据流程

该数据为关键业务数据。

业务流程

以下所有业务发起端均为监控管理（前端）。

    - 分配机器人运输任务流程

该业务流程为关键业务，涉及机器人终端、物联网、路径规划服务、监控管理（后端）和监控管理（前端），其主要流程如下图所示。

图 5-5 分配机器人任务流程

    - 查看机器人终端实时轨迹

图 5-6 查看机器人实时轨迹流程

    - 查看场地视频流程

图 5-7 查看场地视频流程

监控管理（前端）通过HTTP接口从监控管理（后端）拉取所有摄像头的列表和流地址信息。通过flv.js插件（建议）获取指定流地址的数据，并在浏览器端播放呈现。

    - 任务视频跟随流程

图 5-8 任务视频跟随流程

接口协议

    - 接口流程图

图 5-9 接口流程图

场地云台摄像头和机器人终端上的摄像头通过GB28181接口协议和流媒体服务软件通信。

装备模拟软件通过MQTT接口协议和物联网平台通信。

巡检和运输机器人通过MQTT接口、HTTP接口和物联网平台通信。

监控管理（前端）通过HTTP接口协议和路径规划服务、监控管理（后端）通信。

监控管理（后端）通过HTTP和websocket接口和物联网平台通信。

    - 机器人终端与物联网的接口

详细接口见文档《接口信息列表讨论稿v1-20230130》。该文档用于说明机器人终端、装备模拟软件和摄像头与物联网平台的通信接口。

典型业务操作包含：巡检/运输机器人如何将数据上报到平台？机器人如何接收平台下发的指令？视频数据如何传输到平台等。

    - 监控管理（前端）与物联网的接口

该文档用于说明监控管理（前端）和路径规划服务、监控管理（后端）的通信。

典型业务操作包含：监控管理（前端）如何获取一项任务的行驶路径？如何将任务数据下发到巡检/运输机器人终端？如何获取摄像头的实时视频等。

软件架构

    - 监控管理（前端）

采用vue+phaser3的架构设计。

Phaser3实现场地地图呈现和机器人终端实时轨迹呈现及交互。

vue实现其余业务前端呈现，并主要负责和监控管理（后端）和路径规划服务的数据通信。

Phaser3和vue通过phaser3自带的EventEmitter组件实现双方的数据通信。

视频播放：前端集成flv.js插件，用于播放流媒体服务软件提供的视频数据流。

    - 监控管理（后端）

采用springboot框架，设计为微服务架构，使用java语言开发。

通过websocket接口从物联网获取所有机器人终端的实时数据，处理数据后，再通过websocket推送到浏览器前端。

通过redis组件和路径规划服务共享地图、路径和场地数据。

    - 路径规划服务

采用flask框架，设计为微服务架构，使用python和c/c++语言开发。路径规划算法封闭为动态库，供python进行调用。

使用flask发布为api服务后，供前端应用和监控管理（后端）调用。

通过redis组件和监控管理（后端）共享地图、路径和场地数据。

关键技术

    - MAPF核心算法

静态规划的CBS基础算法上，实现优先冲突、旁路冲突探测、高层启发式推理、对称推理、不相交分裂等优化技术，提高CBS的实时性。

动态规划在静态规划的基础上添加现有Agent规划路径动态约束，对新Agent重新规划路径。

    - 虚实共生展现技术

需要解决事中的规划路径方案、实际执行方案的可视化呈现。能够直观展示预期与实际的偏离情况和统计分析图表。

用户界面

    - 首界面

图 5-10 前端界面示意图

    - 路径呈现界面

图 5-11 车辆轨迹界面示意图

部署方案

本项目中的所有软件部署在Linux X86环境，使用Docker完成部署，每个软件一个独立的镜像，使用portainer进行运维。每个软件的部署情况如下表所示。

表5-3 软件部署表

| 序号 | 软件名称 | 部署方式 | 资源需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备模拟软件 | Docker | CPU：2核，内存：4GB，存储：500MB |
| 2 | 物联网软件 | Docker | CPU：8核，内存：16GB，存储：50GB |
| 3 | 流媒体服务软件 | Docker | CPU：4核，内存：8GB，存储：50GB |
| 4 | 视频识别服务软件 | Docker | CPU：2核，内存：4GB，存储：500MB |
| 5 | 时间服务软件 | Docker | CPU：1核，内存：500MB，存储：500MB |
| 6 | 路径规划服务软件 | Docker | CPU：8核，内存：16GB，存储：500MB |
| 7 | 监控管理（后端）软件 | Docker | CPU：2核，内存：4GB，存储：1GB |
| 8 | 监控管理（前端）软件 | Docker | CPU：2核，内存：4GB，存储：500MB |

非功能设计

容错性

人机交互

对于用例的使用和配置，需要提供基于web的人机交互界面。

可扩展性

物联网按照高可用进行设计，可使用Nginx进行负载。

监控管理（后端）按照高可用进行设计，可使用Nginx进行负载。

路径规划服务按照高可用进行设计，可使用Nginx进行负载。